草莓采摘机器人

视觉模块对接交付清单

K210 视觉模组  →  STM32F407 底盘主控

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-06-26 |
| 底盘负责人 | （你） |
| 视觉负责人 | （视觉队友） |
| 交付截止 | 2026-06-28（2 天后） |

⚠ 请在交付前逐项核对，确保联调一次成功

# 一、硬件连接规范

## 1.1 串口引脚

K210 与 STM32F407VET6 之间通过 USART2 连接，引脚定义如下：

| 信号 | K210 引脚 | STM32 引脚 | GPIO | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX → RX | TX | PD6 | USART2_RX | K210 发送 | 主数据通道 |
| RX ← TX | RX | PD5 | USART2_TX | K210 接收 | 预留，可发配置 |
| GND | GND | GND | — | 共地 | 必须共地！ |

## 1.2 电气特性

- 电平标准：3.3V TTL（K210 与 STM32 均为 3.3V，无需电平转换）

- 接线方式：杜邦线直连，建议线长 ≤ 20cm

- 接插件建议：PH2.0 3P 端子（TX / RX / GND），防反插设计

# 二、通信协议规范（重要！）

## 2.1 串口参数

| 参数 | 值 | 参数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 | 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 | 校验位 | 无 (None) |
| 流控 | 无 | 帧间隔 | ≥ 1ms（推荐 10ms） |

## 2.2 帧格式（定长 24 字节）

每帧固定 24 字节，STM32 端使用 DMA + IDLE 中断接收。帧结构如下：

| 字节 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Header | uint8 | 帧头，固定值 0xAA |
| 1 | Count | uint8 | 有效草莓目标数，范围 0~5。0 表示当前画面无草莓 |
| 2~5 | Target[0] | 4×uint8 | 第 1 个目标：cls(1B) + x(1B) + y(1B) + area(1B) |
| 6~9 | Target[1] | 4×uint8 | 第 2 个目标（格式同上） |
| 10~13 | Target[2] | 4×uint8 | 第 3 个目标（格式同上） |
| 14~17 | Target[3] | 4×uint8 | 第 4 个目标（格式同上） |
| 18~21 | Target[4] | 4×uint8 | 第 5 个目标（格式同上）。无效槽位须填 0x00 |
| 22 | Checksum | uint8 | XOR 校验：Byte1 ^ Byte2 ^ ... ^ Byte21。STM32 校验失败会丢弃该帧 |
| 23 | Tail | uint8 | 帧尾，固定值 0x55 |

## 2.3 Target 字段详解

每个草莓目标占用 4 字节，各字段含义：

| 字段 | 类型 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cls | uint8 | 0 或 1 | 草莓类别 — 0 = 绿色（未熟，不摘），1 = 红色（成熟，需采摘） |
| x | uint8 | 0 ~ 255 | 草莓中心水平坐标。K210 原始图像 320×240，建议压缩映射到 0~255。0=最左，255=最右；画面中心 = 128 |
| y | uint8 | 0 ~ 240 | 草莓中心垂直坐标。原始分辨率无需压缩。0=顶部，240=底部。数值越大越靠近小车 |
| area | uint8 | 0 ~ 100 | 草莓在画面中的面积百分比（%）。用于判断接近程度：area ≥ 20 认为小车已抵达采摘位 |

## 2.4 校验规则（必须实现）

- XOR 校验范围：Byte 1（Count）到 Byte 21（Target[4].area），共 21 字节

- 帧头 0xAA（Byte 0）和帧尾 0x55（Byte 23）不参与 XOR 计算

- 校验失败 → STM32 静默丢弃该帧，K210 不需要重传（下一帧自动覆盖）

- 示例伪代码：x = 0; for i in 1..21: x ^= frame[i];  // x 应等于 frame[22]

## 2.5 发送频率与时机

- 推荐发送频率：50~100 Hz（每 10~20ms 一帧），与 STM32 PID 控制周期（10ms）匹配

- 发送策略：持续发送，无需等待 STM32 应答（单向流式传输）

- 无草莓时：发送 Count=0 的空帧（5 个 Target 槽位全部填 0），不可停止发送

- DMA 注意事项：帧间隔建议 ≥ 1ms，避免两帧粘连导致 IDLE 中断误判帧长

# 三、视觉相关状态机流程

STM32 状态机中与 K210 视觉相关的状态共 5 个。视觉同学需要理解这些状态的触发条件和对 K210 数据的期望：

## 3.1 状态流转图

| 状态 | 进入条件 | K210 数据用途 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE_FOLLOW （巡线） | 默认行驶状态 | 监控草莓位置，判断是否触发脱离 | 红外检测到左侧或右侧有植株 → BREAKAWAY |
| BREAKAWAY （脱离） | LINE_FOLLOW 中检测到植株 | 视觉伺服转向：将草莓 X 坐标对准画面中心 | X 对中 → VISUAL_APPROACH；1s 无目标 → BLIND_RETURN |
| VISUAL_APPROACH （接近） | BREAKAWAY 对中完成 | ① X 伺服保持对中；② 用 Y+area 控制前进减速直至停止 | area≥20 且 X 对中稳定 10 帧 → SCANNING；>200ms 无目标 → BLIND_RETURN |
| SCANNING （扫描） | VISUAL_APPROACH 抵达采摘位 | 静止采集 50 帧，统计红/绿草莓数量（cls=0/1 计数） | 采集满 50 帧 → DOCKING |
| DOCKING （对接） | SCANNING 完成 | 蜂鸣器上报，等待采摘完成确认 | 延时结束 → BLIND_RETURN |
| BLIND_RETURN （盲返） | DOCKING 完成 / 视觉丢失目标超时 | 无需 K210 数据，依靠编码器里程计倒退回赛道并找线 | 红外重新检测到黑线 → LINE_FOLLOW |

## 3.2 状态机对视觉数据的依赖

⚠ 以下 4 个状态需要 K210 提供数据，其余状态不读取视觉帧：

- LINE_FOLLOW：仅在判断植株位置时参考 K210 目标位置（X 坐标），辅助红外触发

- BREAKAWAY：核心依赖 K210 实时 X 坐标进行视觉伺服转向

- VISUAL_APPROACH：核心依赖 K210 实时 X/Y/area 进行双轴伺服靠近

- SCANNING：核心依赖 K210 返回的 cls 字段统计红绿草莓数

- 其他状态（DEBUG/IDLE/OBSTACLE/GREEN_FILTER/BLIND_RETURN/FINISH）不读取 K210 数据

# 四、对接参数速查表

## 4.1 触发阈值（K210 不需要修改，仅需了解）

以下参数定义在 STM32 chassis.h 中，视觉同学需要知道 STM32 端如何解读 K210 数据：

| 参数 | 值 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANT_X_LEFT | 65 | 植株左侧触发阈值 | x < 65 → 植株在左侧，触发脱离 |
| PLANT_X_RIGHT | 190 | 植株右侧触发阈值 | x > 190 → 植株在右侧，触发脱离 |
| TRIGGER_CONFIRM | 3 | 连续确认帧数 | 连续 3 帧满足条件才触发，防抖动 |
| X_CENTER_PX | 128 | 画面水平中心 | K210 输出 x∈[0,255]，中心=128。STM32 已适配该映射 |
| X_DEADBAND_PX | 15 | X 对中死区 | ¦x - center¦ < 15 认为已对中，停止转向 |
| APPROACH_AREA_STOP | 20 | 接近停止面积 | area ≥ 20% 认为已抵达采摘距离，可停车 |
| APPROACH_CENTER_OK | 10 | 对中稳定帧数 | 连续 10 帧 X 对中 + area 达标 → 进入扫描 |
| SCAN_FRAMES | 50 | 扫描采样帧数 | 静止采集 50 帧（500ms @100Hz），统计红绿草莓 |

## 4.2 X 坐标映射规范（强制要求）

为避免 uint8_t 溢出和双方坐标系不一致，统一规定如下：

- K210 侧：必须将原始 X 坐标（0~319）线性映射到 0~255 后发送

- 映射公式：x = (rawX * 255 + 159) / 319  或  x = rawX * 255 / 319（整数运算均可）

- STM32 侧：已同步修改 X_CENTER_PX=128、PLANT_X_LEFT=65、PLANT_X_RIGHT=190

- 画面中心 = 128，左侧触发 = <65，右侧触发 = >190

- 不得直接发送 0~319 原始坐标，否则 x 字段溢出（uint8_t 上限 255）导致数据错误

# 五、交付物清单

| 序号 | 交付物 | 数量 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K210 开发板（含摄像头） | 1 套 | 上电正常运行，摄像头出图 | 型号：Sipeed MAIX Bit 或同等，OV2640/OV5640 摄像头 |
| 2 | USART 通信线（3P 杜邦线） | 1 组 | TX/RX/GND，长度 ≥ 15cm | 建议 PH2.0 3P 端子，颜色区分 |
| 3 | K210 固件（.bin / .kfpkg） | 1 份 | 烧录后可正常运行目标检测 + 串口发送 | 附烧录工具和步骤说明 |
| 4 | 目标检测模型文件（.kmodel） | 1 份 | 能识别红/绿草莓并输出 cls/x/y/w/h | 如内嵌在固件中则无需单独交付 |
| 5 | 通信协议实现代码 | 1 份 | 严格按照本文档 24B 帧格式组帧并发送 | 包含 XOR 校验和帧头帧尾 |
| 6 | K210 源码 | 1 份 | 可编译、可修改 | Git 仓库或压缩包，含 README |
| 7 | 引脚定义文档 | 1 份 | 明确标注 TX/RX/GND 对应 K210 物理引脚编号 | 拍照标注更直观 |
| 8 | 供电方案 | 1 份 | 说明供电电压/电流、供电方式 | 独立电池 or 从小车取电？需确认 |

# 六、验收测试用例

## 6.1 通信链路测试

目标：验证 K210 → STM32 串口通信链路正常

| 步骤 | 操作 | 预期结果 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K210 上电，运行目标检测固件 | K210 正常启动，摄像头出图 | 观察 K210 屏幕或串口调试输出 |
| 2 | 连接 K210 TX → STM32 PD6 (USART2_RX) | 物理连接可靠 | 万用表测通断 |
| 3 | STM32 上电，VOFA+ 打开 USART1 查看日志 | STM32 收到 K210 帧（VOFA+ 日志可见帧数据） | 暂时可在 freertos.c 中加 printf 打印帧头 |

## 6.2 帧格式验收测试

目标：验证每帧 24 字节格式完全符合协议规范

| 用例 | 测试内容 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头帧尾：Byte0=0xAA, Byte23=0x55 | 逻辑分析仪 / USB 转串口抓取，确认帧头帧尾正确 | PC 端串口助手 Hex 显示模式 |
| 2 | 帧长固定 24 字节 | 每帧严格 24 字节，无多余字节，无缺字节 | 串口助手统计接收字节数 |
| 3 | XOR 校验正确 | 校验值 = Byte1~Byte21 的 XOR 结果 | 手动计算校验值对比 |
| 4 | 无草莓场景：Count=0 | Count=0，5 个 Target 槽位全 0，持续发送 | 遮挡摄像头模拟无目标场景 |
| 5 | 单草莓场景：Count=1 | Count=1，Target[0] 填充有效数据，Target[1~4] 全 0 | 放一个草莓模型在摄像头前 |
| 6 | 多草莓场景：Count=2~5 | Count 等于实际检测数，对应 Target 槽位有效，其余全 0 | 放多个草莓模型 |
| 7 | cls 字段：红色=1，绿色=0 | 红色草莓模型 → cls=1，绿色 → cls=0 | 分别测试红/绿模型 |
| 8 | X 坐标范围 0~255 | 草莓在最左 → x≈0，最右 → x≈255 | 移动草莓从画面左边缘到右边缘 |
| 9 | area 随距离变化 | 草莓越近 area 越大，0~100 范围 | 从远到近移动草莓，记录 area 变化 |

## 6.3 系统联调测试

目标：K210 + STM32 完整系统联合调试

| 用例 | 测试内容 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉触发脱离：草莓模型放在巡线小车左侧 | STM32 状态从 LINE_FOLLOW → BREAKAWAY | 模拟赛道场景，观察 OLED 状态显示 |
| 2 | 视觉伺服对中：BREAKAWAY 中小车转向对准草莓 | 小车转动使草莓 X 坐标趋近画面中心 | 观察 OLED + VOFA+ 实时数据 |
| 3 | 接近停车：小车前进至 area≥20 自动停止 | VISUAL_APPROACH → SCANNING 状态切换 | 小车从远处驶向草莓，验证自动停车 |
| 4 | 扫描统计：SCANNING 中正确计数红绿草莓 | OLED 显示的红/绿计数值与实际一致 | 分别测试只有红草莓、只有绿草莓、混合场景 |
| 5 | 视觉丢失超时保护：遮挡摄像头 | 1s 内无目标 → 自动转入 BLIND_RETURN | BREAKAWAY 或 VISUAL_APPROACH 中突然遮挡摄像头 |
| 6 | 盲返找线：BLIND_RETURN 后重新检测到黑线 | BLIND_RETURN → LINE_FOLLOW，恢复正常巡线 | 观察完整采摘→返回→巡线循环 |
| 7 | 连续多株采摘：赛道放置 3 株以上草莓 | 完成采摘→返回→巡线→采摘循环，无卡死 | 完整赛道实测，记录每株采摘时间 |

# 七、重要注意事项

## 7.1 通信层面

- 共地必须：K210 与 STM32 的 GND 必须连接，否则串口电平无法正确识别

- 不要发不定长帧：24 字节定长是硬性要求。不定长会导致 DMA+IDLE 接收异常

- 无效槽位填零：Count=1 时，Target[1]~[4] 的 16 个字节必须全部填 0x00，不能留随机值

- 不要停发：即使画面无草莓，也要持续发送 Count=0 的空帧。STM32 端依赖帧率判断 K210 是否在线

- 波特率不要改：115200 是双方代码中写死的值，修改需同步改 STM32 usart.c

## 7.2 坐标系统

- 坐标系确认：K210 画面 X 轴从左到右递增，Y 轴从上到下递增。与 STM32 端理解一致

- X 范围对齐：K210 输出 X 坐标必须映射到 0~255（公式见 4.2 节），不得发送 0~319 原始坐标

- X 方向确认：草莓在摄像头左侧 → x 小（< 65 触发左转），右侧 → x 大（> 190 触发右转）

- Y 方向确认：草莓越远 → y 越小（靠近画面顶部），越近 → y 越大（靠近画面底部）

## 7.3 交付前自查

- K210 独立上电，摄像头出图正常

- 用 USB 转串口模块抓取 K210 TX 引脚输出，确认帧格式正确（推荐逻辑分析仪或串口助手 Hex 显示）

- 准备至少 2 个草莓模型（红色 + 绿色），用于联调测试

- K210 源码和固件备份到团队 Git 仓库

- 引脚接线照片 + 标注，发给底盘负责人

- 供电方案确认：K210 独立供电 or 从小车电池取电？如从小车取电需确认电压范围和接口

## 7.4 交付时现场联调流程（建议）

建议交付当天按以下流程进行，预计 1~2 小时：

- 第 1 步（15min）：硬件连接 — 接好 TX/RX/GND，万用表确认通断，上电确认 K210 和 STM32 均正常工作

- 第 2 步（15min）：通信验证 — PC 端串口助手抓取 K210 帧，确认 24B 格式、校验、帧率正确

- 第 3 步（30min）：STM32 联调 — 连接 K210 → STM32，VOFA+ 观察视觉帧解析结果，逐状态测试

- 第 4 步（30min）：完整流程测试 — 模拟赛道 + 草莓，跑通 LINE_FOLLOW → BREAKAWAY → APPROACH → SCANNING → DOCKING → RETURN 全流程

- 第 5 步（15min）：问题记录 — 记录所有异常情况和参数调整，更新本文档到 v1.1

# 八、签收确认

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付方（视觉） |  |  |  |
| 接收方（底盘） |  |  |  |

以上所有项目验收通过后，双方签字确认，视觉模块正式交付底盘团队集成。

交付后如需修改协议或参数，请同步更新本文档并通知对方。